Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų

4 priedas

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „ Joniškio vandenys“ | 157531950 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joniškio rajono | Satkūnų kaimas, Satkūnų seniūnija, Joniškio rajonas | Bariūnų | 1 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 426 61196 | - | info@joniskiovandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „ Joniškio vandenys“ Joniškio miesto nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Joniškio rajono | Satkūnų kaimas, Satkūnų seniūnija, Joniškio rajonas | Bariūnų g. | 1 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 698 14387 | - | ingrida@joniskiovandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 metai

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas: | 1470003 |  |
| --- | --- | --- |
| Matavimo vieta: | Koordinatės: | X: 476553; Y: 6235658 |
|  | Atstumas nuo taršos šaltinio, km: | 0,651 |
|  | Paviršinio vandens telkinio kodas2: | LT40010269 |
|  | Paviršinio vandens telkinio pavadinimas: | Sidabros upė (aukščiau išleistuvo) |

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Matavimo atlikimo data, laikas |  |  | 2025 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.21 1005 | 02.13 943 | 03.18 1030 | 04.09 1202 | 05.20 921 | 06.17 1012 | 07.01 1017 | 08.27 1015 | 09.30 901 | 10.10 835 | 11.12 942 |  | 12.12 820 |
| 1. | Temperatūra, 0C | - | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 7,2 | 12,0 | 23,3 | 19,0 | 17,4 | 10,7 | 10,9 | 2,2 |  | 7,1 |
| 2. | pH | 6,5-8,5 | 8,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,39 | 7,76 | 8,31 |  | 8,37 |
| 3. | Skendinčios medžiagos, mg/l | - | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 1,6 | 1,3 | < 1,0 |  | < 1,0 |
| 4. | ChDSMn, mg/lO2 | - | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 4,7 | 6,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 8,19 | 6,00 | 5,85 |  | 6,81 |
| 5. | ChDSCr, mg/lO2 | - | 10,0 | 47,0 | 13,0 | 41,0 | 23,0 | 16,0 | 59,0 | 14,0 | 19,0 | 18,6 | 23,2 |  | 8,65 |
| 6. | BDS7, mg/lO2 | >7,0 mg/lO2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 4,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 1,08 | 0,880 | 0,640 |  | 0,660 |
| 7. | Fosfatai, mg/lP | >0,400mg/lP | 0,250 | 0,045 | 0,076 | 0,076 | 0,049 | 0,174 | 0,331 | 0,074 | 0,018 | 0,100 | 0,021 |  | 0,027 |
| 8. | B. Fosforas, mg/l | >0,470 mg/lP | 0,299 | 0,073 | 0,099 | 0,090 | 0,076 | 0,205 | 0,382 | 0,102 | 0,044 | 0,130 | 0,031 |  | 0,028 |
| 9. | B. azotas, mg/l | >12,0 mgN/l | 17,7 | 17,9 | 10,2 | 19,5 | 7,89 | 8,80 | 3,44 | 3,94 | 1,95 | 2,46 | 7,05 |  | 7,12 |
| 10. | Nitritai, mg/lN | 0,450 mgN/l | 0,026 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,026 | 0,040 | 0,030 | 0,044 | 0,017 | 0,023 | 0,016 |  | 0,046 |
| 11. | Nitratai, mg/lN | >10,0 mgN/l | 13,3 | 15,0 | 9,36 | 16,5 | 6,03 | 7,29 | 1,59 | 3,70 | 0,700 | 0,900 | 7,00 |  | 7,00 |
| 12. | Amonio azotas, mg/lN | >1,50 mgN/l | 0,372 | 0,078 | 0,121 | 0,342 | 0,450 | 0,062 | 0,181 | 0,074 | 0,018 | 0,013 | 0,025 |  | 0,031 |
| 13. | Chloridai, mg/l | 300 mg/l | 45,0 | 50,0 | 48,0 | 40,2 | 68,1 | 67,0 | 45,0 | 35,0 | 36,0 | 47,0 | 41,0 |  | 38,0 |
| 14. | Ištirpęs deguonies kiekis, mg/lO2 | <3,00 mg/lO2 | 10,2 | 13,2 | 11,3 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 9,2 | 8,76 | 8,44 | 9,01 |  | 10,76 |
| 15. | Di(2-etilheksil)ftalatas, μg/l | - | - | 0,14 | - | - | <0,050 | - | - | - | <0,050 | - | <0,050 |  | - |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

| Išleistuvo kodas: | 1470003 |  |
| --- | --- | --- |
| Matavimo vieta: | Koordinatės: | X: 477563; Y: 6236193 |
|  | Atstumas nuo taršos šaltinio, km: | 0,532 |
|  | Paviršinio vandens telkinio kodas2: | LT40010269 |
|  | Paviršinio vandens telkinio pavadinimas: | Sidabros upė (žemiau išleistuvo) |

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Matavimo atlikimo data, laikas |  |  | 2025 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.21 1015 | 02. 13 954 | 03.18 1040 | 04.09 1210 | 05.20 926 | 06.17 1020 | 07.01 1030 | 08.27 1026 | 09.30 845 | 10.10 850 | 11.26 830 | 12.12 810 |
| 1. | Temperatūra, 0C | - | 2,0 | 5,4 | 4,9 | 7,3 | 12,0 | 21,7 | 18,5 | 17,5 | 11,1 | 12,1 | 3,2 | 8,2 |
| 2. | pH | 6,5-8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,28 | 7,62 | 8,12 | 8,12 |
| 3. | Skendinčios medžiagos, mg/l | - | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,4 | < 1,0 |
| 4. | ChDSmn, mg/lO2 | - | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 7,1 | 6,08 | 6,69 | 7,26 | 7,45 |
| 5. | ChDSCr, mg/lO2 | - | 17,0 | 55,0 | 11,0 | 33,0 | 34,0 | 19,0 | 47,0 | 14,0 | 43,0 | 12,0 | 25,2 | 7,68 |
| 6. | BDS7, mg/lO2 | >7,0 mg/lO2 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | 5,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 1,11 | 1,19 | 0,840 | 0,660 |
| 7. | Fosfatai, mg/lP | >0,400mg/lP | 0,280 | 0,069 | 0,090 | 0,133 | 0,181 | 0,379 | 0,367 | 0,098 | 0,368 | 0,750 | 0,114 | 0,134 |
| 8. | B. Fosforas, mg/l | >0,470 mg/lP | 0,331 | 0,100 | 0,114 | 0,150 | 0,227 | 0,456 | 0,451 | 0,104 | 0,440 | 0,920 | 0,150 | 0,150 |
| 9. | B. azotas, mg/l | >12,0 mgN/l | 23,7 | 13,8 | 9,05 | 14,8 | 8,29 | 8,80 | 3,90 | 3,96 | 4,27 | 3,95 | 6,82 | 6,87 |
| 10. | Nitritai, mg/lN | 0,450 mgN/l | 0,027 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,026 | 0,046 | 0,064 | 0,012 | 0,040 |
| 11. | Nitratai, mg/lN | >10,0 mgN/l | 23,0 | 11,9 | 7,82 | 11,9 | 6,24 | 7,29 | 2,08 | 3,61 | 2,70 | 2,50 | 6,33 | 6,78 |
| 12. | Amonio azotas, mg/lN | >1,50 mgN/l | 0,293 | 0,137 | 0,127 | 0,430 | 0,489 | 0,062 | 0,256 | 0,059 | 0,085 | 0,030 | 0,052 | 0,029 |
| 13. | Chloridai, mg/l | 300 mg/l | 36,2 | 45,0 | 54,0 | 42,0 | 57,4 | 67,0 | 92,0 | 59,0 | 90,0 | 110 | 57,0 | 49,0 |
| 14. | Ištirpęs deguonies kiekis, mg/lO2 | <3,00 mg/lO2 | 10,1 | 12,7 | 11,4 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 8,9 | 8,79 | 7,23 | 8,97 | 9,32 |
| 15. | Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l | - | - | 0,081 | - | - | < 0,050 | - | - | - | <0,050 | - | <0,050 | - |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. NEPILDOMA

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1. NEPILDOMA

| Eil. Nr. | Nustatomas parametras | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr4. |  |
|  |  |  |  |  |  | data |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. NEPILDOMA

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |

Pastabos:1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. NEPILDOMA

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |

Pastabos:   1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

2025 m. Joniškio nuotekų valymo įrenginiai pilnai šalina BDS7 , bendrą azotą , bendrą fosforą ir kitus teršalus . Išleidžiamų teršalų kiekiai neviršija Taršos leidime numatytas DLK.

1 lentelė.  2024 m.

| Parametro pavadinimas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išleidžiamų nuotekų kiekis, m3/mėn. | 98549 | 133751 | 106617 | 89689 | 81643 | 65203 | 73221 | 91478 | 69266 | 60458 | 57799 | 61193 |
| BDS7, mg/lO2 | 1,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 1,6 | 5,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Bendras azotas, mg/l | 14,7 | 4,60 | 7,84 | 6,96 | 7,62 | 5,11 | 3,27 | 5,62 | 7,67 | 6,02 | 5,90 | 6,51 |
| Bendras fosforas, mg/l | 0,686 | 0,889 | 0,616 | 0,717 | 1,82 | 1,61 | 1,95 | 0,780 | 1,81 | 0,421 | 1,29 | 0,873 |

1 lentelė.   2025 m.

| Parametro pavadinimas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išleidžiamų nuotekų kiekis, m3/mėn. | 90 858 | 80 378 | 79 122 | 98 101 | 122 972 | 98 534 | 90 138 | 111 934 | 71 707 | 76 569 | 76 111 | 83 749 |
| BDS7, mg/lO2 | 2,20 | 4,40 | 1,60 | 1,80 | 4,30 | 2,30 | 2,60 | 1,90 | 1,46 | 1,64 | 1,45 | 0,520 |
| Bendras azotas, mg/l | 8,66 | 10,1 | 5,71 | 8,75 | 10,1 | 9,13 | 5,82 | 6,34 | 7,52 | 6,33 | 3,82 | 3,28 |
| Bendras fosforas, mg/l | 1,08 | 1,98 | 0,795 | 0,398 | 0,764 | 0,942 | 0,741 | 0,479 | 0,950 | 0,960 | 0,950 | 0,041 |

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | DLK ( t / m ) | Išleista teršalų ( t / m ) 2024 m. | Išleista teršalų ( t / m ) 2025 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BDS7, mgO2/l | 15,64 | 2,5255 | 2,6048 |
| 2. | Bendras azotas, mg/l | 13,80 | 6,8920 | 7,6120 |
| 3. | Bendras fosforas, mg/l | 1,84 | 0,9963 | 0,8806 |

Pagal lentelę matyti, kad Joniškio nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. dirbo efektyviai. Išvalymo efektyvumas 2025 m. pagal BDS7 siekia          99,15 % (2024 m. – 98,95 %) ,  bendras azotas –  88,41 % (2024 m. – 90,33 %) ir bendras fosforas –  89,63 %  (2024 m. – 86,07 %).

Lyginant 2024 ir 2025 metus matyti, kad  išleistų teršalų kiekis 2025 m. sumažėjo tik pagal bendrą fosforą, o pagal BDS7 ir pagal BA – padidėjo.

JONIŠKIO NVĮ  IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ ( BDS7 ) MONITORINGO DUOMENŲ PALYGINIMAS 2024 – 2025 M.

( po biologinio valymo )

JONIŠKIO NVĮ  IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ ( BA ) MONITORINGO DUOMENŲ PALYGINIMAS 2024 – 2025 M.

( po biologinio valymo )

JONIŠKIO NVĮ  IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ ( BF )  MONITORINGO DUOMENŲ PALYGINIMAS 2024 – 2025 M.

( po biologinio valymo )

Pagal Joniškio NVĮ išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis pateiktus diagramoje matyti, kad BDS7 teršalo koncentracija 2025 m. svyravo  nuo 0,520 iki 4,40 mgO2/l. Didžiausia koncentracija užfiksuota vasario mėnesį ( 4,4 mgO2/l), kurią galėjo lemti žema nuotekų temperatūra, atitekančių nuotekų užterštumai. Lyginat su 2024 m. matyti, kad užterštumas pagal BDS7 2025 m. yra sumažėjęs ir visus metus svyravo tolygiau. Ir 2024 m., ir 2025 m. vidutinė BDS7 koncentracija neviršijo didžiausio leidžiamo kiekio, kuris yra 17 mgO2/l.

Stebima, kad žiemos pabaigoje ir pavasario pradžioje organinių medžiagų kiekis buvo didesnis, o metų pabaigoje reikšmingai sumažėjo. Bendra tendencija – metų eigoje BDS7 koncentracija mažėjo, o tai  rodo  mažesnę organinę apkrovą metų pabaigoje.

Bendrojo azoto vidutinė koncentracija 2025 m. šiek tiek padidėjo lyginant su 2024 m (2025 m – 7,05 mg/l, 2024 m – 6,97 mg/l). 2025 m. bendrojo azoto koncentracija svyravo nuo 3,28 mg/l iki 10,1 mg/l. Pirmąjį pusmetį azoto koncentracija buvo didesnė, o antroje metų pusėje stebimas nuoseklus mažėjimas. Tai rodo efektyvesnį azoto šalinimą.

Bendrojo fosforo vidutinė metinė koncentracija 2025 m. ryškiai sumažėjo lyginant su 2024 m.  (2025 m. – 0,815 mg/l, 2024 m. – 1,01 mg/l). 2025 m. bendrojo fosforo didžiausia koncentracija  buvo nustatyta vasario mėn. (1,98 mg/l), po kurio stebimas ryškus sumažėjimas balandžio mėn.( 0,398 mg/l ). Vasaros ir rudens mėnesiais koncentracija svyravo nedideliame intervale (apie 0,7–0,96 mg/l), o metų pabaigoje pasiekė labai žemą reikšmę ( 0,041 mg/l ).. 2024 m. liepos mėn. (1,95 mg/l ) pasiekta didžiausia azoto koncentracija, o  mažiausia – 2024 m. spalio mėn. ( 0,421 mg/l).

Joniškio miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos išleidžiamos į Sidabros upę, kurios monitoringas atliekamas 1 kartą / mėn. Mėginiai imami aukščiau ir žemiau nuotekų išleistuvo. Sidabros upės būklė vertinama pagal tris  kriterijus :  BDS7 , Bendras azotas , Bendras fosforas.

3 lentelė.

| Eil.Nr. | Teršalo pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Sidabros upė aukščiau išleistuvo |  | Sidabros upė žemiau išleistuvo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 m. | 2025 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| 1. | BDS7, mg/lO2 | <2,30- >7,00 | 2,6 | 1,91 | 2,7 | 2,01 |
| 2. | B. fosforas, mg/l | <0,100- >0,470 | 0,284 | 0,130 | 0,363 | 0,299 |
| 3. | B. azotas, mg/l | <2,00- >12,00 | 6,66 | 9,00 | 6,45 | 9,02 |
| 4. | Nitratas, mg/lN | <1,30- >10,0 | 4,38 | 7,36 | 4,56 | 7,68 |
| 5. | Fosfatas, mg/lP | <0,050- >0,400 | 0,232 | 0,103 | 0,294 | 0,247 |
| 6. | Amonis, mg/lN | <0,10- >1,50 | 0,564 | 0,147 | 0,614 | 0,171 |
| 7. | Ištirpusio deguonies kiekis, mg/lO2 | >8,50- <3,00 | 9,97 | 10,1 | 10,37 | 9,74 |

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-645 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-120 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 priedo paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo rodiklius ir kriterijus, matyti, kad 2025 m. Sidabros upė aukščiau išleistuvo ir Sidabros upė žemiau išleistuvo  BDS7  vidutinė metinė koncentracija atitinka „ Labai gera“ kriterijų. Lyginant 2025 m. it 2024 m. situaciją matyti, kad 2024 m. šio teršalo koncentracija nustatyta didesnė ir pasiekimas  tik kriterijus „Gera“ .   2024 m. aukščiau išleistuvo BDS7 vidutinė metinė koncentracija nustatyta mažesnė nei upė žemiau išleistuvo (aukščiau išleistuvo – 2,6 mgO2/l, žemiau išleistuvo – 2,7 mgO2/ l). Tokia pati situacija ir 2025 m. Tik šiek tiek kinta BDS7 vidutinė metinė koncentracija ( aukščiau išleistuvo – 1,91 mgO2/l, žemiau išleistuvo – 2,01 mgO2/l ).

Bendro azoto metinės vidutinės koncentracijos vertė tiek 2024 m., tiek 2025 m. priskiriama prie „Bloga“ kriterijaus. Tačiau 2024 m. bendro azoto vidutinė metinė koncentracija žymiai žemesnė nei 2025 m.  2025 m. Sidabros upėje bendro azoto vidutinė metinė koncentracija  nustatyta beveik vienoda ir aukščiau išleistuvo ( 9,00 mg/l ), ir žemiau išleistuvo ( 9,02 mg/l ). 2024 m. Sidabros upėje bendro azoto vidutinė metinė koncentracija buvo nustatyta aukščiau išleistuvo - 6,66 mg/l, žemiau išleistuvo – 6,45 mg/l.

2025 m.  Sidabros upės aukščiau išleistuvo (pagal BF ) teršalo vidutinė metinė koncentracija atitinka „ Gera“ kriterijų, o Sidabros upės žemiau išleistuvo - atitinka „Bloga“ kriterijų.  2024 m. Sidabros upė tiek aukščiau, tiek žemiau išleistuvo yra „ Bloga“.

2024 m. Sidabros upės aukščiau išleistuvo nitratų koncentracija ( 4,38 mg/l ) priskiriama prie „Vidutinė“, o žemiau išleistuvo -  prie „Bloga“ kriterijaus ( 4,56 mg/l ). 2025 m. vidutinė nitratų koncentracija daug didesnė nei 2024 m. 2025 m. nitratų koncentracija Sidabros upėje ir aukščiau išleistuvo, ir žemiau išleistuvo priskiriama „Bloga“ kriterijui.

2025 m.  Sidabros upės aukščiau išleistuvo fosfatų vidutinė metinė koncentracija atitinka „ Gera“ kriterijų, o Sidabros upės žemiau išleistuvo  - atitinka „Bloga“ kriterijų.  2024 m. Sidabros upė tiek aukščiau, tiek žemiau išleistuvo yra „ Bloga“.

2025 m. Sidabros upės aukščiau išleistuvo ir žemiau išleistuvo amonio vidutinė metinė koncentracija mažesnė nei 2024 m., ir atitinka „Gera“ kriterijų. 2024 m. Sidabros upės aukščiau išleistuvo amonio vidutinė metinė koncentracija atitinka „Vidutinė“ kriterijų, o žemiau išleistuvo -  „Bloga „ kriterijų.

Ir 2024 m., ir 2025 m. ištirpusio deguonies kiekis Sidabros upėje aukščiau išleistuvo ir žemiau išleistuvo atitinka „Labai gera“ kriterijų.

Matyti, kad visų prieš tai paminėtų tiriamų rodiklių  (išskyrus bendrą azotą ir ištirpusio deguonies kiekį) nustatytos vertės upėje žemiau išleistuvo, t. y. po valymo įrenginių, yra  didesnės nei upėje aukščiau išleistuvo, t. y. prieš valymų įrenginius. Todėl daroma išvada, kad valymo įrenginiai ir 2024 m., ir 2025 m. darė neigiamą, bet nedidelį poveikį upės vandeniui pagal bendrą fosforą, nitratus, fosfatus ir amonį. Kadangi skirtumai nėra labai dideli, tai ir poveikis vidutinio stiprumo.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI )  MONITORINGO GRAFIKAS 2025 M.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI )  MONITORINGO GRAFIKAS 2025 M.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI )  MONITORINGO GRAFIKAS 2025 M.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI ) MONITORINGO PALYGINIMAS 2024- 2025 M.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI ) MONITORINGO PALYGINIMAS 2024- 2025 M.

POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI ( SIDABROS UPEI ) MONITORINGO PALYGINIMAS 2024- 2025 M.

2025 metais Sidabros upės mėginiai buvo imami iš dviejų vietų: 1) 0,651 km aukščiau nuotekų valymo įrenginių išleistuvo. Mėginio paėmimo vietos upėje koordinatės: X:6235658, Y:476553; 2) 0,532 km žemiau nuotekų valymo įrenginių išleistuvo. Mėginio paėmimo vietos upėje koordinatės: X: 6236193, Y: 477563. Mėginių paėmimo laikas – tarp 810 val. ir 1220 val.

Vidutinė metinė BDS7 koncentracija 2025 m. aukščiau išleistuvo nustatyta 1,91 mgO2/l, žemiau išleistuvo – 2,01 mgO2/l. Šios koncentracijos yra mažesnės nei 2024m. 2024 m. vidutinės metinės  BDS7 koncentracijos aukščiau ir žemiau išleistuvo buvo 2,6 ir 2,7 mgO2/l.

2025 m. didžiausia BDS7 koncentracija nustatyta balandžio mėn. žemiau išleistuvo (5,0 mgO2/l), mažiausia - lapkričio mėn. aukščiau išleistuvo (0,64 mgO2/l). 2024 m. didžiausia BDS7 koncentracija nustatyta sausio mėn. žemiau  išleistuvo ( 5,5 mgO2/l ), mažiausia – vasario mėn. aukščiau išleistuvo ir gruodžio mėn. žemiau išleistuvo ( 1,0 mgO2/l). Lyginant 2024 m. ir 2025 m. BDS7 koncentracijas, stebima reikšmių mažėjimo tendencija metų eigoje, ypač artėjant link metų pabaigos.

Vidutinė metinė bendro azoto koncentracija 2025 m. nustatyta 9,00 mg/l aukščiau išleistuvo ir 9,02 mg/l žemiau išleistuvo. Tai labai panašios ir artimos reikšmės, tačiau jos ryškiai aukštesnės nei 2024 m. 2025 m. didžiausi užterštumai nustatyti sausio - vasario mėn.: aukščiau išleistuvo – sausio mėn. (17,7 mg/l), vasario mėn. (17,9 mg/l) ir žemiau išleistuvo – sausio mėn. (23,7 mg/l); mažiausi užterštumai nustatyti : aukščiau išleistuvo – rugsėjo mėn. ( 1,95 mg/l ), spalio mėn. ( 2,46 mg/l ) ir žemiau išleistuvo - liepos mėn. ( 3,90 mg/l ),rugpjūčio mėn. ( 3,96 mg/l ) bei spalio mėn. ( 3,95 mg/l ).   2024 m. didžiausia bendro azoto koncentracija nustatyta taip pat metų pradžioje, t.y. sausio – kovo mėn.: aukščiau išleistuvo – sausio mėn. ( 18,4 mg/l ), vasario mėn. ( 10,7 mg/l ) ir kovo mėn. ( 12,1 mg/l ); mažiausi užterštumai nustatyti : aukščiau išleistuvo – spalio mėn.( 1,80 mg/l ) ir žemiau išleistuvo taip pat spalio mėn.( 2,14 mg/l ).

Vidutinė metinė bendro fosforo koncentracija 2025 m. buvo aukščiau išleistuvo – 0,130 mg/l, o žemiau išleistuvo – 0,299 mg/l. 2024 m. vidutinė metinė bendro fosforo koncentracija nustatyta aukščiau išleistuvo – 0,284 mg/l, žemiau išleistuvo – 0,363 mg/l. Lyginant  2025 m. ir 2024 m. stebimas išleidžiamo teršalo sumažėjimas 2025 m. ir aukščiau išleistuvo , ir žemiau išleistuvo. Bendro fosforo vidutinė metinė koncentracijos vertė 2024 m. nepakito ir yra priskiriamas prie „ Bloga“ kriterijaus.

2025 m. didžiausia bendro fosforo koncentracija nustatyta aukščiau išleistuvo – sausio mėn. ( 0,299 mg/l ), žemiau išleistuvo – spalio mėn. ( 0,920 mg/l ); mažiausia – aukščiau išleistuvo gruodžio mėn. ( 0,028 mg/l ), žemiau išleistuvo rugpjūčio mėn.( 0,104 mg/l ).  Didžiausias užterštumas 2024 m. nustatytas spalio mėn. aukščiau išleistuvo ( 0,581 mg/l) ir lapkričio mėn. žemiau išleistuvo ( 0,755 mg/l). Analizuojant dviejų metų Sidabros upės bendro fosforo duomenis, galima teigti, kad šaltuoju metų laikotarpiu fosforo koncentracijos stabilesnės ir mažesnės, o šiltuoju laikotarpiu jos didėja ir išlieka padidėjusios iki metų pabaigos.

Ištirpusio deguonies kiekio sumažėjimas jaučiamas 2025 m. spalio mėn. Mažiausias ištirpusio deguonis kiekis nustatytas spalio mėn. ir aukščiau išleistuvo ( 8,44 mg/lO2 ) ir žemiau išleistuvo ( 7,23 mg/lO2) . 2024 m. mažiausias ištirpusio deguonis kiekis nustatytas rugsėjo mėn.  aukščiau išleistuvo ( 7,9 mg/lO2 ),  žemiau išleistuvo – rugpjūčio mėn. ( 8,7 mg/lO2) .

Didžiausia nitrato koncentracija 2024 m. nustatyta sausio mėn. (aukščiau išleistuvo – 15,9 mg /l, žemiau išleistuvo – 15,7 mg/l), o 2025 m. – sausio, vasario mėn. ( 13,3 – 15,0 mg/l ).

Apibendrinant 2024–2025 m. tyrimų duomenis, nustatyta, kad Sidabros upės vandens kokybė kinta sezoniškai, o didžiausi svyravimai fiksuojami maistinių medžiagų – bendro fosforo ir azoto junginių – koncentracijose. Žemiau išleistuvo kai kuriais laikotarpiais nustatytos didesnės teršalų koncentracijos rodo galimą vietinį antropogeninės veiklos poveikį, tačiau bendros tendencijos taip pat atspindi viso baseino procesus. Vandens užterštumo pokyčius lemia tiek tiesioginiai veiksniai (žmogaus veikla, dirvožemio ypatybės, biologiniai procesai), tiek netiesioginiai veiksniai (klimato sąlygos, sezoniškumas ir hidrologinio režimo kaita).

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

NEPILDOMA

PRIDEDAMA:

- Tyrimų protokolai, 12 lapų.

Ataskaitą parengė                _Ingrida Vaičiūnienė______

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius _____                                                                               __________              _______________                   _______________

(Ūkio subjekto vadovo            	                              	    (Parašas)                       (Vardas, Pavardė)                    	         (Data)

ar jo Įgaliotas asmuo)